APSTIPRINĀTS

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes

Iepirkumu komisijas

2024.gada 12.janvāra sēdē, protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2024/16)

Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi

NOLIKUMS

I SADAĻA

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

- Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Adrese; Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 90000329402. Banka; AS “Swedbank”, HABALV22. Bankas konts; LV12HABA0001407037000. Pircēja profils; https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

- Iepirkuma priekšmets

Remonta padziļināšanas darbi (dziļumu uzturēšana) Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšanai saskaņā ar šī iepirkuma dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

- CPV kods

45252124-3 Bagarēšanas un sūknēšanas darbi.

- Līguma izpildes laiks un vieta

- Darbu izpildes laiks no 2024.gada 01.marta līdz 2025.gada 28. februārim. - Līguma izpildes vieta Liepājas osta.

- Iepirkuma procedūra

- Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumam. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. - Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens Pretendentu loks; viens objekts.

- Kontaktpersona

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu speciāliste, e-pasts: kristine.alpena@lsez.lv.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

- Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2024.gada 14.februārim plkst.10:00. - Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem. - Piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 6.pielikuma “Prasības piedāvājumu noformēšanai” noteikumiem.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks - Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 14.februārī pulksten 15.00. - Pasūtītājs publicē Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu apkopojumu EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc Piedāvājumu atvēršanas līdz attiecīgās darba dienas beigām. - Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā.

- Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā un termiņš 3 (trīs) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas. - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. - Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 8.pielikumā “Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi” ietvertajiem noteikumiem.

- Iepirkuma procedūras dokumenti

- Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). - Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs; skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

- Papildu informācija

- Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.gov.eis.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. - Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām: - ja ieinteresētais Piegādātājs papildu informāciju ir pieprasījis, izmantojot EIS – Komisija papildu informāciju Pretendentam sniedz, ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī, izmantojot EIS pieejamos rīkus, nosūta ieinteresētajam Piegādātājam; - ja ieinteresētais Piegādātājs papildu informāciju pieprasījis, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu uz iepirkuma dokumentos norādīto e-pastu, nosūtot pa pastu, vai iesniedzot personīgi, Komisija papildu informāciju sniedz, to nosūtot ieinteresētajam Piegādātājam uz tā norādīto e-pasta adresi, vienlaikus ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu. - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Pasūtītāja darba dienas beigām – darba dienās līdz 16:30. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā.

II SADAĻA

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 2.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Pasūtītājam nepieciešamo darbu veikšanu. | Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –nolikuma 2.pielikums). |
| 2.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | - Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. - Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| 2.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti. |
| 2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 2.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 2.6.punkts un 2.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 2.6.* Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem. Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz SPSIL 48. panta trešajā daļā minētajām personām. | Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda SPSIL 48.pantā noteiktajā kārtībā. Ja Komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar SPSIL 48. pantā un/vai 49.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteikto kārtību. |
| *Nolikumā noteiktos izslēgšanas nosacījumus attiecina arī uz piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, kā arī tādiem apakšuzņēmējiem, kuriem paredzēts nodot vairāk kā 10% no līguma apjoma. |  |
| 2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus. | a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmumu reģistra datiem, kas pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/). b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/) **. c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). |
| 2.8. Pretendenta rīcībā ir visi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei nepieciešamie tehniskie un personāla resursi. | a) Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –nolikuma 2.pielikums). b) Tehniskais un finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 5.pielikums), kur pretendents norāda informāciju par līguma izpildei pieejamo tehnisko aprīkojumu. |
| 2.9. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro)* | a) Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju (https://bis.gov.lv/).** b) Lai pārliecinātos par Pretendenta uzrādīto apgrozījumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt dokumentus, kas pamato uzrādīto apgrozījumu. |
| *Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam. |  |
| 2.10. Pretendentam ir atbilstoša pieredze ostas padziļināšanas darbos ar pašizvedošo zemessūcēju, tas ir, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads un ieskaitot laiku 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) jābūt veiktiem ostu padziļināšanas darbiem, kuru kopējais apjoms gadā ir vismaz 450 000 m3 izstrādātās grunts. | a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). b) Par pieredzes objektu/objektiem pievieno pasūtītāja atsauksmi un objekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina veikto darbu apjomu un darbu pabeigšanas faktu. |
| 2.11. Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā. | a) Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums), kur pretendents norāda informāciju par piesaistīto sertificēto speciālistu un viņu saistību ar pretendentu. b) Ja speciālists nav pretendenta darbinieks, piedāvājumā iekļauj speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā. |
| Speciālistiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pastāvīgas prakses tiesības sertifikātu attiecīgā jomā un sfērā (ja attiecināms) vai atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms), nodrošinot, ka informācija par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā. |  |
| ** Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju. |  |
| 2.12. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. | a) Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums). b) Piesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājums par dalību iespējamā līguma izpildē. |
| 2.13. Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumam. | a) Tehniskais un finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 5.pieikums). |

III SADAĻA

PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS

3.1. Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto cenu un darbu izpildes termiņu.

3.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 3.3. Vērtējamā cena tiek noteikta šādi: 1m3 izsūknētās un uz jūras grunts izgāztuvi izvestās grunts cenu reizinās ar izsūknējamo 100 000 m3 skaitu (apjoma robežas noteiktas Tehniskajā specifikācijā – nolikuma pielikums Nr.1), un pie iegūtā rezultāta pieskaitot kopējo mobilizācijas/demobilizācijas cenu

3.4. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš piedāvā zemākas izmaksas pozīcijā “Kopējā zemessūcēja mobilizācijas/demobilizācijas izmaksa par vienu izsaukumu”.

IV SADAĻA

PIELIKUMI

| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pieteikuma dalībai iepirkumā forma |
| 3.pielikums | Informācija par līguma izpildi |
| 4.pielikums | Informācija par iepriekšējo pieredzi |
| 5.pielikums | Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma |
| 6.pielikums | Prasības piedāvājuma noformēšanai |
| 7.pielikums | Vērtēšanas nosacījumi |
| 8.pielikums | Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi |
| 9.pielikums | Līguma projekts |

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.	Darba  mērķis.

Remonta padziļināšanas darbi (sanesumu likvidācija) projektēto dziļumu uzturēšanai Liepājas ostas kuģu kanālos un akvatorijā ar pašizvedošo zemessūcēju.

2.	Darbu  apjoms  un  saturs.

2.1.	Iespējamais  darbu  apjoms  no  20 000 m3  līdz  350 000m3  vienā  izsaukuma reizē  vai  līdz 450 000 m3 gadā.

2.2.	Projektētie dziļumi remonta padziļināšanas objektos no  5,8 m  līdz  14,5 m (LAS).

2.3.	Attālums  no priekšostas līdz  zemūdens  grunts  izgāztuvei  apmēram  9 km. Grunts jūras  izgāztuves  koordinātes:

56o 35,02’  N              20o 50,86’  E

56o 34,78’  N              20o 51,73’ E

56o33,00’  N              20o 50,15’ E

56o 33,21’  N              20o 49,26’ E

2.4. 	Grunts  sastāvs – sīkgraudaina  un  putekļaina,  blīva smilts, dūņas.

2.5.	Pieļaujamais vertikālais pārdziļinājums darbam ar zemessūcēju 0,30 m.

3.	Darbu  organizācija

3.1.	Darbi  jāveic  netraucējot  kuģu  kustību  ostā, saskaņojot  ar  Liepājas  ostas  kuģu  kustības  dienestu. Valdošie  vēji  darbu  veikšanas  rajonā  ir  rietumu  virzienu  vēji. Jūras  līmeņa  svārstības  gultnes  padziļināšanas  rajonā  ir  neperiodiska  rakstura, galvenokārt  atkarīgas  no  vēja  režīma.  Ledus vai  vižņu sablīvējumi  Liepājas  ostas  pieejās  un  priekšostā  veidojas  gandrīz  katru  gadu, taču  tā  biezums   un  stāvēšanas  ilgums  ir  ļoti  dažāds.

3.2.    Potenciālās nelabvēlīgās ietekmes uz zivju resursiem samazināšanai padziļināšanas darbiem dažādās akvatorijas vietās ir noteikti ierobežojumi – darbu pārtraukšana vai darbu veikšana diennakts gaišajā laikā. Dažādās ostas akvatorijas vietās tās noteiktas laikā no 01.01 līdz 28.02,  01.04. līdz 20.05. un no 01.10. līdz 15.11.,  bet  tiem var  būt  novirzes.

4.	Īpašie  nosacījumi

4.1.	Zemessūcēja  kravas  tilpnes  ietilpība  ne  mazāka, kā 1300 m3 ar  ražību  ne  mazāku, kā 3500 - 4000 m3 diennaktī. Zemessūcējam pēc tehniskajiem  parametriem – garuma, platuma, iegrimes, jābūt piemērotam dziļumu uzturēšanas darbu veikšanai Liepājas ostas kuģu kanālos un akvatorijā.

4.2.	Padziļināšanas  darbu  uzsākšana  ne  vēlāk  kā  10 (desmit) kalendāro  dienu  laikā   pēc  izsaukuma  saņemšanas  no  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes.

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs

kā vārdā, saskaņā ar _________________________ rīkojas _____________________________________

pārstāvības pamats            	                Amats, vārds, uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Liepājas ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (LSEZ 2024/14).

Apliecinām, ka:

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus;

- pretendenta rīcībā ir visi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei nepieciešamie tehniskie un personāla resursi;

- pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība un netiek veikta pretendenta likvidācija;

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām;

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu un satur laika zīmogu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 3.pielikums

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

personAS, kas atbildīgaS par LĪGUMA IZPILDI

| Pienākumi līguma izpildē | Speciālista vārds, uzvārds | Persona, kuru pārstāv* |
| --- | --- | --- |
| Sertificēts speciālists ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā |  |  |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir: pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks (A); apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks (B); persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē (C).

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu un satur laika zīmogu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

Pretendenta pieredze:

| Ostas padziļināšanas darbos ar pašizvedošo zemessūcēju |  |
| --- | --- |
| Līguma priekšmets |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Objekta raksturojums, adrese |  |
| Izņemtais grunts apjoms (m3) |  |
| Līguma izpildes laiks/termiņš |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |  |

Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā īstenotajiem līgumiem, kas atbilst nolikuma 2.10.punktā noteiktajām prasībām.

Ja pieredze gūta vairākos objektos, tabulu kopē un objektus norāda atsevišķi.

| Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 5.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo __________________________________(pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs) iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Liepājas ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (LSEZ 2024/16).

- Apņemamies iepirkumā “Liepājas  ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu  uzturēšanas  darbi” paredzētos Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbus veikt par šādām līgumcenas vienībām:

|  | EUR, neskaitot PVN | EUR, ieskaitot PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 m3 grunts izstrāde un izvešana uz jūras grunts izgāztuvi |  |  |
| Kopējā zemessūcēja mobilizācijas/demobilizācijas izmaksa par vienu izsaukumu |  |  |
| Zemessūcēja vienas stundas dīkstāves izmaksa |  |  |
| Zemessūcēja vienas darba stundas izmaksa |  |  |

- Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais, lai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkumā “Liepājas  ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu  uzturēšanas  darbi” paredzētos Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbus veiktu no 2024.gada 01.janvāra līdz 2024.gada 31. decembrim.

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDEI PIEEJAMO TEHNISKO APRĪKOJUMU

| Tehniskas vienības nosaukums (ražotājs, modelis, izlaiduma gads) | Vienības būtiskie tehniskie parametri (t.sk., kravas tilpnes ietilpība, ražīgums, izmēri – garums, platums, iegrime) | Tehnikas vienības pieejamība (īpašumā, nomā (norāda, no kā)) |
| --- | --- | --- |

- Apliecinām, ka iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un uzņemamies visus riskus mūsu finanšu piedāvājuma ietvaros.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu un satur laika zīmogu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 6.pielikums

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

- Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: - Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; - Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem; - Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. - Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.

- Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

- Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

- Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 7.pielikums

VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI

- Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieka 2024.gada 08.janvāra rīkojumu Nr.1.6/3 izveidotā Iepirkumu komisija (Nolikumā arī – Komisija)

- Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram atbilstoši noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

- Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.

- Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.

- Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

- Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

- Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

- Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

- Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

- Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

- Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.

- Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.

- Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

Atklāta konkursa LSEZ 2024/16

nolikuma 8.pielikums

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

- Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 1.9.1.punktā.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par nolikumā noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.

- Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

3.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajam termiņam;

3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.3. pretendentam, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – līdz līgumā noteiktā līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanai.

- Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses neatsaucams.

- Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.

- Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.

- Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

- Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav parakstījis iepirkuma līgumu;

8.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju.

- Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju, tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Bankas izdotā nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu (nodrošinājuma izdevēja paraksttiesīgā persona) parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

- Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā apdrošināšanas polisi un maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu (nodrošinājuma izdevēja paraksttiesīgā persona) parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

- Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, Pasūtītājs kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

11.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav parakstījis iepirkuma līgumu;

11.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju.

- Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, nolikumā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā LV12HABA0001407037000 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma identifikācijas numuru. Maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, pievieno piedāvājumam.

- Ja nav iestājies neviens no 11.punktā noteiktajiem gadījumiem, Pasūtītājs iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā atmaksā pretendentam pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai līguma noslēgšanas ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kā arī gadījumos, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem.

Iepirkuma LSEZ 2024/16

nolikuma 9.pielikums

Iepirkuma Līgums  Nr.

Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas  darbi

Liepāja

Dokumenta datums ir dokumenta pēdējā elektroniskā paraksta datums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, vienotais reģistrācijas Nr. LV90000329402, pārvaldnieka Ulda Hmieļevska personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš  rīkojas, pamatojoties uz 1997. gada 23. septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 336 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums”, no vienas puses,

un

……..., turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,

abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi – Puse, bez viltus, maldiem un spaidiem, ņemot vērā, ka Pasūtītājam nepieciešams veikt Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbus, pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas  darbi” procedūras (iepirkuma identifikācijas LSEZ 2024/16) rezultātiem noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Šī Līguma priekšmets ir remonta padziļināšanas darbi (dziļumu uzturēšana) Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšana – no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim (vai cits termiņš, kas atbilst 12 mēnešu periodam no līguma noslēgšanas) ar iespēju pagarināt līgumu uz laiku līdz 1 (vienam) gadam.

  - Pasūtītājs  uzdod  un  Izpildītājs  par  samaksu  apņemas veikt remonta  padziļināšanas  darbus Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšanai atbilstoši  apstiprinātajiem tehniskajiem uzdevumiem, Līgumā noteiktā kārtībā, pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, turpmāk – Darbi.

  - Darbi ietver visu Līgumā un tehniskajos uzdevumos noteikto darbu izpildi, vadību un  organizēšanu.

  - Remonta padziļināšanas Darbi  projektēto  dziļumu  uzturēšanai  jāveic,  netraucējot  kuģu  kustībai ostā.

  - Līgumu veido un ir tā neatņemama sastāvdaļa šādi dokumenti:

- Iepirkuma procedūras dokumenti (Nolikums un tā pielikumi).

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājam ir pienākums izpildīt Darbus tādā apjomā, termiņā un kvalitātē, par kādu Puses ir vienojušās parakstot šo Līgumu, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un nozares standartus.

  - Uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks Pasūtītāja pieprasījums/uzaicinājums par darbu sākšanu. Pieprasījumu uzsākt Darbus, Pasūtītājs nosūta uz Izpildītāja elektronisko pastu________, darba laikā (darbdienās 8:30-16:00).

Pasūtītāja sagatavotais pieprasījums/ uzaicinājums noteiktais 5 (piecu) kalendāro dienu periods tiek aprēķināts no brīža, kad Izpildītājs apstiprina elektroniskā pasta saņemšanu, apstiprinājumu nosūtot uz Pasūtītāja elektronisko pastu _________.

  - Nozīmēt sertificētu atbildīgo Darbu vadītāju, saņemt visas Darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas, izņemot Valsts vides dienesta izdotos tehniskos noteikumus remonta padziļināšanas Darbiem un atļauju grunts novietošanai jūras novietnē, ko Izpildītājam nodod Pasūtītājs.

  - Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas saņem no Pasūtītāja tehnisko uzdevumu Darbu veikšanai, informāciju par padziļināšanas darbu iecirkni un jūras grunts novietni (ar koordinātēm) un nes atbildību par Darbu veikšanas procesu. Pasūtītājs nodod Izpildītājam padziļināšanas Darbu iecirkņa koordinātes, ja tas nepieciešams.

  - Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumus Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Liepājas ostas noteikumus, kā arī citus spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto  noteikumu pārkāpumiem un to izraisītiem zaudējumiem.

  - Izpildītājs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti elektroenerģijas patēriņu, notekūdeņu, bilžūdeņu un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu nodošanu. Dzeramais ūdens Izpildītāja kuģiem tiek piegādāts par Izpildītāja līdzekļiem.

  - Izpildītājs nodrošina ekipāžu ar pārtiku, tekošo sagādi un apmaksā šos izdevumus.

  - Izpildītājs organizē nepieciešamo rezerves detaļu sagādi un transportēšanu, un pats apmaksā šos izdevumus.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par kuģu uzpildīšanu ar degvielu un apmaksā šos izdevumus.

  - Līguma 2.6. – 2.9. punktā norādītā apgāde un nodrošināšana notiek ar aģentēšanas uzņēmumu starpniecību, kas saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes noslēgtu līgumu ir tiesīgas sniegt konkrētos pakalpojumus Liepājas ostā, starpniecību, un ar kuru Izpildītājs noslēdz līgumu par apkalpošanu līdz Darbu uzsākšanai.

  - Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kas var rasties trešajām personām Darbu veikšanas periodā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Izpildītāja kuģiem jābūt apdrošinātiem, atbilstoši starptautiskajām kuģošanas prasībām. Izpildītājs nodrošina tā darbiniekus ar nepieciešamajām nelaimes gadījumu, slimības un citām sociālajām apdrošināšanām.

  - Izpildītājam Darbu realizācijas gaitā jāsniedz nepieciešamā informācija Pasūtītājam. Izpildītājs katru dienu informē Pasūtītāju par Darbu veikšanas gaitu, sastādot atskaites par diennaktī padarīto darbu un nosūta tās Pasūtītājam pa elektronisko pastu. Atskaitēs jānorāda paveiktais darbu apjoms, patērētais laiks.

  - Izpildītājam papildus šī Līguma 2.13.punktā noteiktajai informācijai, jāsniedz informācija par Darbu gaitu Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma.

  - Darbu izpildes gaitā Izpildītājam ir tiesības veikt dziļumu kontrolmērījumus paveiktā Darba apjoma kontrolei.

  - Ja Izpildītāja darbības rezultātā akvatorijā ārpus remonta padziļināšanas tehniskā uzdevuma robežām tiek konstatēti grunts sanesumi (dziļumu mērījumi uzrāda mazākus dziļumus nekā tie bijuši pirms darbu uzsākšanas), kas radušies Darbu veikšanas procesa tiešā ietekmē, tad Izpildītājs nekavējoties par saviem līdzekļiem veic dziļumu atjaunošanas Darbus līdz dziļumam, kāds šajā vietā bija līdz Darbu uzsākšanai.

  - Ja Darbu veikšanas zonā (tehniskā uzdevuma robežās) tiek atrasti kabeļi vai cauruļvadi, kuri nav norādīti tehniskajā uzdevumā, Izpildītājs nav atbildīgs par tiem nodarītajiem bojājumiem, tomēr apņemas darīt visu nepieciešamo, lai novērstu bojājumus, kā arī nekavējoties informēt par notikušo Pasūtītāju.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādu zemūdens konstrukciju vai nogāžu stabilitāti remonta padziļināšanas Darbu laikā vai pēc tam, ja Darbi veikti atbilstoši tehniskajam uzdevumam, ja vien šādas negatīvas sekas nav radušās Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ.

  - Izpildītājs Darba izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Izpildītāja Darbu un mērījumu veikšanas tehnikai (peldlīdzekļiem) Darbu veikšanas periodā tiek piešķirts statuss “Ostas flotes kuģis”, piemērojot Liepājas ostas noteikumu “Liepājas ostas maksas” 10.punktā noteikto ostas maksu samaksas atbrīvojumu.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Sniegt pilnu un patiesu Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai.

  - Izsniegt Izpildītājam remonta padziļināšanas Darbu tehniskos uzdevumus grafiskā un elektroniskā veidā, jūras grunts izgāztuves koordinātes, Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus Darbu veikšanai.

  - Pieņemt un pilnībā apmaksāt pilnīgi, kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīto Darbu vērtību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Darba veikšanai neatbilstošu meteoroloģisko apstākļu – vēja stiprums, viļņu augstums, migla, u.c., (vadoties no kuģa tehniskajiem parametriem) dēļ izsaukto dīkstāvju gadījumos, iekārtu remonta, kuģa apgādes, dziļumu mērījumu veikšanas laikā un citos, ar Darbu veikšanas procesu tieši saistītos gadījumos,  Pasūtītājs ierāda piestātni bez maksas.

  - Nodrošināt Darbu kontroli ar dziļumu mērījumiem pēc Darbu pabeigšanas.

- DARBU SAMAKSA

  - Par pilnīgi, kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam sekojošā kārtībā:

4.1.1	atbilstoši veiktā darba apjomam ..........  EUR (summa vārdiem), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, par 1 (viena) grunts m3 izstrādi, izvešanu un izkraušanu jūras grunts izgāztuvē;

4.1.2.	................ EUR (summa vārdiem), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, par tehnikas mobilizāciju/demobilizāciju vienam izsaukumam.

  - Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam mobilizācijas/demobilizācijas izdevumus – mobilizācijas izdevumus pēc ierašanās Darbu uzsākšanai saskaņā ar Pasūtītājam pieņemamā formā (atbilstoši Grāmatvedības likumam un Pievienotās vērtības likumam) iesniegto rēķinu, demobilizācijas izdevumus – pēc savstarpēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas saskaņā ar Pasūtītājam pieņemamā formā iesniegto rēķinu.

  - Līgumā noteiktais maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kurā banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.

  - Pēc konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētā Darba apjoma izpildes, Izpildītājs sastāda ar dokumentiem pamatotu nodošanu – pieņemšanas aktu, ko iesniedz Pasūtītājam. Šis akts kļūst par pamatu rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

  - Ja Pasūtītāja noteiktais Darbu izpildes termiņš pārsniedz vienu kalendāro mēnesi, Izpildītājs var pieprasīt  starpmaksājumu par padarīto Darbu vienu reizi viena izsaukuma laikā, kura lielums pamatots ar mērījumiem un ar paveiktā darba apjoma aprēķiniem, bet ne vairāk, kā  EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

  - Atlikušo summas daļu vai visu summu, ja nav veikts starpmaksājums, Pasūtītājs apmaksā pēc paveikto Darbu pabeigšanas un savstarpēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājam 4 (četrās) daļās – 1 (viena) daļa pēc Darbu pabeigšanas un rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, atlikušās 3 (trīs) daļas pa vienai turpmāk katru mēnesi līdz 30.datumam sākot ar nākošo kalendāro mēnesi pēc pirmās daļas samaksas.

  - Izpildītājs nodrošina piedāvātās cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa, atsevišķu pozīciju izmaksu pieaugums vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Izpildītājs ir prognozējis un ietvēris, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Ja darbu faktiskie apstākļi, kuri izveidojas Darbu procesā, neatbilst tehniskā uzdevuma noteikumiem, Puses sastāda divpusēju aktu, kas kļūst par pamatu apmaksas un darbu izpildes termiņu izmaiņām.

  - Dīkstāve, kuru izraisījusi ostas saimnieciskā darbība – kuģu kustība caur padziļināšanas Darbu iecirkni (kuģu palaišana), iekļauta vienības cenā, un netiek atsevišķi apmaksāta.

  - Dīkstāve, kuru izraisījis tehnikas remonts, nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi, u.c., iekļauta vienības cenā, un netiek atsevišķi apmaksāta.

  - Pārdziļinājums līdz 0,30 m dziļumā, kas radies Darbu procesā projektēto dziļumu nodrošināšanai līdz tehniskajos uzdevumos paredzētajam, tiek apmaksāts atbilstoši Līgumā noteiktajai vienības cenai.

  - Gadījumā, ja iepriekš Pusēm vienojoties konstatēts, ka nav iespējams veikt dziļuma mērījumu, lai noteiktu zemessūcēja izsmeltās grunts apjomu hidrometeoroloģisko apstākļu vai citu iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, izsmeltās grunts daudzumu nosaka pēc mērījumiem zemessūcēja tilpnēs.

  - Atsevišķos darbu iecirkņos Pasūtītajam un Izpildītājam par to rakstveidā vienojoties, Darbu apmaksai var tikt pielietota laika likme, kas sastāda ................... EUR/h (summa vārdiem).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs norīkot savu pārstāvi uz kuģa, Izpildītājs bez maksas nodrošina šim pārstāvim vietu uz kuģa komandtilta, un pārtiku atbilstoši prasībām, kādas ir spēkā kuģa apkalpei.

- DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbus, pamatojot paveikto ar dziļumu mērījumiem un veiktā Darba apjoma aprēķiniem. Pabeidzot Darbus atbilstoši konkrētam tehniskajam uzdevumam, Izpildītājs atbilstoši apjomu uzskaites dokumentam sastāda Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas veic to pārbaudi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas veic to pārbaudi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma vai pielikumu noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs 3 (trīs) kalendāro dienu laikā iesniedz Izpildītājam pamatotu rakstisku pretenziju, norādot trūkumus un/vai Darbu kvalitātes neatbilstību Līgumam.

  - Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Puses rakstiskā formā vienojas par trūkumu un/vai Darbu kvalitātes neatbilstības novēršanas termiņu. Šajā gadījumā norēķins netiek veikts līdz brīdim, kad trūkumi un/vai kvalitātes neatbilstība novērsta, ko Puses apstiprina ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

  - Darbam nav garantijas termiņa. Izpildītāja atbildība beidzas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas.

- STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMSODI

6.1. 	Visus srīdus, domstarpības un nesaskaņas Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. 	Puses ir atbildīgas viena otrai par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu     izpildīšanu, un Pusēm ir pienākums atzlīdzināt visus tiešos zaudējumus, kas to rīcības vai bezdarbības rezultātā radīti.

6.3. 	Puses par šo Līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.4. 	Ja Izpildītājs nepilda, vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu - 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no pasūtīto Darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no pasūtīto Darbu summas.

6.5.	Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma un rēķina no Izpildītāja saņemšanas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti)  no nesamaksātās summas.

6.6.	Ja Izpildītājs neveic līgumsoda samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam par katru Darbu veikšanu izmaksājamas samaksas, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas.

6.7.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.

- NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja ne paredzēt, ne novērst un kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucās uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoteis, bet ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ziņojumā jānorāda , kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līguma saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

7.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojās pae Līguma izbeigšanu.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

  - Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2.	Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

8.3.	Pasūtītājam ir tiesības lemt par Darba izpildes kopējā termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:

8.3.1.  Ja Pasūtītājs veic grozījumus Darba apjomos vai veidos;

8.3.2.	Ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, un Izpildītājs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

8.3.3.	Ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Izpildītāja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Izpildītājs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos.

  - Darbu izpildes termiņa pagarinājums piešķirams par tādu periodu, par kādu pamatoti aizkavējusies Darbu izpilde.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus, bet rakstveidā par to informējot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

    - Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

    - Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, bet rakstveidā par to informējot Izpildītāju, ja Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Izpildītājs nepilda savas ar Līgumu noteiktās saistības un Līgums tiek lauzts, Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma brīža atmaksāt Pasūtītājam atbilstoši Līgumam saņemto priekšapmaksu (avansa maksājumu).

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma 4.2.punktā norādītajiem maksājumu termiņiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs nesniedz Izpildītājam pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgumsaistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītos Darbus, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem Darbiem.

- PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

10.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas

datus, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personas datu   pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puses apstrādā no otras Puses iesniegtos personas datus vai šī Līguma izpildes laikā iegūtos personas datus Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, Pušu pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai.

10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto    darbinieku informēšanu par viņa personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu subjektu tiesībā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod orai Pusei pesonu datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

10.3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai, kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.

10.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešjām personām bez otras Puses piekrišanas Līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma izpildes nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.

10.5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos Personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

- CITI NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs apliecina, ka tas neiebilst, ka pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs drīkst atsaukties uz Pasūtītāju kā savu klientu, informatīvos nolūkos izmantojot tā nosaukumu, un logo (ja tāds ir), un sniegto pakalpojumu.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā Puses nekavējoties paziņos viena otrai.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā pielikumos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas abas Puses.

  - Puses vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā viena kalendārā mēneša laikā nevienosies, strīdi un domstarpības var tikt nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgums sagatavots elektroniski uz ___ (___) lappusēm ar Pielikumu Nr.1 uz __ (___) lappuses, kopā uz ___ (___) lappusēm, un parakstīts, Pusēm izmantojot drošu elektronisko parakstu.

  - Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamām šī Līguma sastāvdaļām:

    - Pielikums Nr.1 – finanšu piedāvājums.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | <uzņēmēja nosaukums> |
| Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija | Juridiskā adrese: <iela, mājas numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts> |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000329402 | Uzņēmumam reģistrācijas Nr. <skaitlis cipariem> |
| Banka: AS “Swedbank” | Banka: <nosaukums> |
| Konta Nr. LV12HABA0001407037000 | Konta Nr. <konta numurs> |
| Kods: HABALV22 | Kods: <bankas kods> |
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis | <uzņēmuma nosaukums, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| ___________________________ | _________________________ |

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar SPSIL 68.panta trešo daļu.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.